МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ ИСКАЖЕННЫХ СЕНСОРНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ НАВИГАЦИИ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ

Баширов В.Х., Овсяников Д.Р.

Научный руководитель: Затенко С.И.

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Аннотация. В статье исследуется проблема восстановления искаженных данных, поступающих от LiDAR беспилотных аппаратов в условиях лесных массивов. Предлагается математическая модель, основанная на фильтре Калмана с применением алгоритма стробирования. Сравнительный анализ показывает преимущество предложенного метода перед методами фильтрации данных в условиях интенсивных помех, вызванных падающими листьями, ветвями.

Ключевые слова: БПЛА, LiDAR, фильтр Калмана, обработка сигналов.

Введение. Навигация в лесных массивах характеризуется высокой степенью неопределенности. Динамические факторы (ветви, листва) создают резкие искажения данных LiDAR. Без качественной фильтрации система управления БПЛА может интерпретировать пролетевший лист как препятствие, что приводит к ложным срабатываниям системы экстренного торможения

## Математическая модель фильтрации

Для решения задачи лучшей оценки дистанции используется фильтр Калмана. Фильтр состоит из двух итерационных частей: прогноза и коррекции.

- Этап прогноза

В общем случае фильтр Калмана описывается матричными уравнениями состояния и измерения [1]:

Уравнение прогноза:

xk-=Fxk-1+Buk

Где xk- - оценка расстояния, xk-1 - оценка расстояния на предыдущем шаге, 
F – матрица перехода, B – матрица управления, uk – вектор управления.

Уравнение измерения:

zk=Hxk+vk

Где H – матрица наблюдений, связывающая вектор истинного состояния xk с вектором замеров zk с датчика, а vk – аддитивный шум измерений.

Переход к скалярной модели фильтра

Для решения задачи движения БПЛА в лесных массивах целесообразно использовать скалярную модель фильтра Калмана, адаптированную под задачи одномерного дальномера. Датчик напрямую фиксирует истинную дистанцию, поэтому в рамках нашего исследования матрица наблюдений принимается равной единице (H = 1).

zk=xk+vk

Матрица перехода, как и матрица наблюдений будет равна 1 (F = 1). Динамика полёта учитывается через вектор управления uk, равный скорости сближения v. Матрица управления будет равна интервалу дискретизации времени (B = -∆t).

xk-=xk-1- v∙∆t

Также выполняется прогноз дисперсии ошибки (меры неопределённости):

Pk-= Pk-1 + Q

Где Pk- – мера неопределённости (ошибка) прогноза, Q — шум процесса, отражающий динамику движения аппарата (вибрации, турбулентность).

- Этап коррекции с применением стробирования

Для исключения сильных импульсных помех вводится процедура стробирования [2]. Замер zk принимается для последующих расчётов только при условии:

|zk - xk- | ≤ ∆max

При превышении отклонения порога ∆max замер zk считается недостоверным, обновление оценки не производится (xk=xk-,  Pk= Pk-).

В случае полученного достоверного значения zk вычисляется коэффициент усиления Калмана Kk, определяющий степень доверия к входящим данным:

Kk= Pk- Pk- +R

Где R - ожидаемый шум датчика (погрешность прибора).

Итоговое уточнение значения:

xk = xk- + Kk(zk- xk-)

Обновление ошибки:

Pk=1-Kk∙Pk-

Экспериментальная проверка

В ходе исследования было проведено сравнение работы предложенного алгоритма с классическими методами фильтрации на данных, полученных в среде AirSim [3]. Ниже представлен сценарий полёта с вероятностью появления импульсного шума 15% и, для упрощения, постоянной скоростью движения 2 м/c, ∆max принимается равным 1.2 м, Q = 0.2, R = 0.5.

Рисунок 1. Симулятор AirSim

Рисунок 2. Вид с LiDAR

Критерии оценки точности

Для оценки точности были использованы средняя абсолютная ошибка (MAE) и среднеквадратичная ошибка (RMSE) [4].

Средняя абсолютнаяа ошибка (MAE) характеризует среднее отклонение значений оценки от истинной дистанции:

MAE = 1ni=1nxi-xi

Среднеквадратичная ошибка (RMSE) позволяет подтвердить эффективность работы стробирования, так как RMSE резко возрастает при пропуске фильтром ложных препятствий:

RMSE=1ni=1nxi-xi2

Сравнение методов сглаживания

В ходе эксперимента проводилось сравнение фильтра Калмана с классическими методами: скользящим средним и медианным фильтром [5].

Рисунок 3. Сравнение методов фильтрации

Как показано на Рис. 3, классические алгоритмы не являются столь эффективными, как фильтр Калмана. Скользящее среднее (оранжевая линия) запаздывает при изменении дистанции, пропускает шумы.

## Оценка динамики движения

Важнейшим для движущегося БПЛА является гладкость выходного сигнала, которая была вычислена через производную дистанции по времени:

Рисунок 4. Динамика изменения сигнала (Производная)

Анализ производной на Рис. 4 подтверждает стабильность фильтра Калмана в сравнении с другими фильтрами, что гарантирует отсутствие резких рывков при получении ложных сигналов.

## Результаты измерений

Таблица 1 - Сравнительный анализ точности

| Метод фильтрации | MAE (м) | RMSE (м) | Снижение ошибки для MAE (%) | Снижение ошибки для RMSE (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без обработки | 0,621 | 1,274 | - | - |
| Скользящее среднее | 0,595 | 0,755 | 4,2 | 19,2 |
| Медианное | 0,138 | 0,313 | 77,8 | 53,9 |
| Фильтр Калмана (скалярный случай) | 0,093 | 0,154 | 85,0 | 66 |

Анализ результатов

На основе полученных данных можно сделать вывод, что фильтр Калмана является наиболее эффективным решением для обработки данных LiDAR в лесных условиях.

Показатель MAE был снижен на 85% относительно исходного сигнала подтверждает высокую точность оценки. Показатель RMSE, в свою очередь, также подтверждает надежность стробирования в связке с фильтром Калмана.

Заключение. В работе исследовано применение скалярного фильтра Калмана с порогом стробирования. Эксперимент в среде AirSim показал, что фильтр в несколько раз снижает ошибку и практически исключает ложные срабатывания из-за помех. Предложенная модель фильтра Калмана с отсечением аномалий является эффективной для использования в бортовых системах малогабаритных БПЛА.

Список литературы

1. Степанов О.А. Методы обработки навигационной измерительной информации. – СПб: Университет ИТМО 2017. – 196 с.

2. Фарина А., Студер Ф. Цифровая обработка радиолокационной информации. Сопровождение целей / Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.

3. Shah S., Dey D., Lovett C., Kapoor A. AirSim: High-Fidelity Visual and Physical Simulation for Autonomous Vehicles // Field and Service Robotics. – 2018. – Vol. 11.

4. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов. – 12-е изд. – М.: Юрайт, 2013. – 479 с.

5. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов. – 3-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 768 с.

Сведения об авторах:

Баширов Вадим Халяфович, бакалавриат; Овсяников Даниил Романович, бакалавриат. Научный руководитель: Затенко Светлана Ивановна, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, Кафедра высшей математики